Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certifiednchbelgium-cersol01rosieresok |
| --- | --- |
| Company | NCH Belgium Inc. |
| Date | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certifiednchbelgium-cersol01rosieresok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : certifiednchbelgium-cersol01rosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certifiednchbelgium-cersol01rosieresok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | NCH Belgium Inc. |
| État physique | liquide |
| Forme | - |
| pH | Non disponible |
| Usage | Dégraissant solvanté |
| Date FDS | 2017-05-30 |

La FDS date du 2017-05-30. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : -

- RID : -

- ADN : -

- IMDG : -

- IATA : -

- UN : -

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment la zone touchée avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements et chaussures contaminés. En cas d’irritation persistante, demander une assistance médicale.

eyes : Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin.

ingestion : Rincer la bouche à l’eau. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin.

inhalation : Éloigner la personne vers un endroit aéré. Si la respiration est perturbée, l’amener à l’air libre. En cas de persistance des troubles respiratoires, consulter un médecin.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### ISOPARAFFINIC HYDROCARBON (ISOALKANES C11-14 INCI)

Identification

- N° CAS : 90622-58-5

- N° EINECS : 292-460-6

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | - Gants conformes à la norme EN 374. - Type de gants suggérés : • Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle). • Caoutchouc fluoré. • Alcool de polyvinyle. - Temps de passage minimal de la matière constitutive du gant : > 120 min (niveau de performance 4). - La durabilité et la résistance à la température dépendent de la fréquence, durée de contact, température et agents chimiques. |
| Yeux | - Lunettes de sécurité conformes à EN 166. - À porter si la méthode d’utilisation peut entraîner un contact oculaire. |
| Peau | - Gants conformes à la norme EN 374. - Type de gants suggérés : • Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle). • Caoutchouc fluoré. • Alcool de polyvinyle. - Temps de passage minimal de la matière constitutive du gant : > 120 min (niveau de performance 4). - La durabilité et la résistance à la température dépendent de la fréquence, durée de contact, température et agents chimiques. |
| Système respiratoire | - Utiliser un équipement de protection respiratoire conforme à EN 141 (vapeurs organiques). - À porter lorsque la ventilation locale est insuffisante. |
| Corps | Aucun vêtement ou combinaison spécifique n’est indiqué dans la section 8. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Ne jamais siphonner avec la bouche. - Assurer une ventilation adéquate. - Utiliser un confinement secondaire (planchers/surfaces étanches) pour contenir les déversements. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans le conteneur original. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. Stocker conformément à la réglementation locale. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Dégraissant solvanté |