Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certifiednchbelgium-nm50tubok |
| --- | --- |
| Company | NCH Belgium Inc. |
| Date | 2026-04-01 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certifiednchbelgium-nm50tubok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : certifiednchbelgium-nm50tubok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certifiednchbelgium-nm50tubok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | NCH Belgium Inc. |
| État physique | liquide |
| Forme | bien que l’aspect soit décrit comme « poudre », le produit est présenté sous forme liquide |
| pH | 0.10 |
| Usage | Nettoyant et détartrant acide |
| Date FDS | 2017-05-30 |

La FDS date du 2017-05-30. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence :

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Transport :

- ADR : 8

- RID : 8

- ADN : -

- IMDG : 8

- IATA : 8

- UN : 1789

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

ingestion : Boire 1 ou 2 verres d’eau. Ne PAS faire vomir. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. Montrer l’étiquette au médecin.

inhalation : Amener la victime à l’air libre. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas d’exposition à de fortes concentrations de vapeur ou brouillard, aller immédiatement à l’air libre.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Hydrochloric Acid

Identification

- N° CAS : 7647-01-0

- N° EINECS : 231-595-7

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 5.0 - VLE-8h (mg/m³) : 8.0 - VLE-15min (ppm) : 10.0 - VLE-15min (mg/m³) : 15.0 |

#### Propriétés

Fiche n°13 - Chlorure d’hydrogène (ou acide chlorhydrique) et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[34-36]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### Aliphatic Alcohol, C13-15 Largely Linear, Ethoxylated Polymer

Identification

- N° CAS : 157627-86-6

- N° EINECS : 500-337-8

Concentration :less or equal to 1.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | Gants de protection • Conformité : norme EN 374.• Matériaux suggérés : – Caoutchouc nitrile (épaisseur 0,4 mm) pour contacts occasionnels ou éclaboussures. – Caoutchouc butyle (résistant aux solvants). – Caoutchouc fluoré.• Temps de pénétration minimal : niveau de performance 6, > 480 min.• Utilisation : courte durée, contacts occasionnels ou éclaboussures. |
| Yeux | Protection des yeux • Lunettes de sécurité avec protections latérales.• Conformité : EN 166.• Pour volumes importants : écran facial (visière) à utiliser. |
| Peau | Gants de protection • Conformité : norme EN 374.• Matériaux suggérés : – Caoutchouc nitrile (épaisseur 0,4 mm) pour contacts occasionnels ou éclaboussures. – Caoutchouc butyle (résistant aux solvants). – Caoutchouc fluoré.• Temps de pénétration minimal : niveau de performance 6, > 480 min.• Utilisation : courte durée, contacts occasionnels ou éclaboussures. |
| Système respiratoire | Protection respiratoire • Masques ou respirateurs individuels conformes à EN 14387 – filtre de type ABEK.• En cas d’exposition à brouillards, projections ou aérosols : porter une protection respiratoire individuelle et une combinaison de protection appropriée. |
| Corps | Protection de la peau et du corps • Choix de vêtements de protection basé sur le niveau d’activité et d’exposition : – Chaussures ou bottes adaptées. – Tablier à manches longues. – Combinaison imperméable. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Formation à son utilisation est recommandée en raison de la nature dangereuse du produit. - Assurer une ventilation adéquate. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Conserver le produit dans son conteneur original. - Garder les récipients bien fermés. - Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Incompatibilités : - Bases fortes - Oxydants - Agents réducteurs - Agents de blanchiment chlorés - Certains métaux (ex. aluminium, zinc) qui peuvent libérer de l’hydrogène en contact avec le produit. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Nettoyant et détartrant acide |