Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub |
| --- | --- |
| Company | Feralco Deutschland GmbH |
| Date | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | Feralco Deutschland GmbH |
| État physique | liquide |
| Forme | liquide |
| pH | 2 - 3 |
| Usage | Traitement de l’eau dans l’utilisation industrielle et professionnelle. |
| Date FDS | 2022-02-08 |

La FDS date du 2022-02-08. Elle a donc 4 an(s). La FDS ayant plus de 3 ans, il est recommandé de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P234 Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

- P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en … avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

Transport :

- ADR : 8

- RID : 8

- ADN : 8

- IMDG : 8

- IATA : 8

- UN : 3264

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Essuyer ou enlever à sec le produit chimique si possible. • Rincer/se doucher immédiatement avec de l’eau tiède. • Si l’irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

eyes : • Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. • Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. • Continuer à rincer. • Si l’irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

ingestion : • Rincer la bouche à l’eau. • Si vous ne vous sentez pas bien, consulter un médecin/service médical. • Ne pas attendre l’apparition de symptômes pour consulter le centre antipoison.

inhalation : • Transporter la victime à l’extérieur. • En cas de problèmes respiratoires, consulter un médecin/service médical.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### sulfate d’hydroxychlorure d’aluminium

Identification

- N° CAS : 39290-78-3

- N° EINECS : 254-400-7

Concentration :from 20.0 to 40.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | - Gants de protection contre les produits chimiques. - Matériaux recommandés : • Caoutchouc chloroprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance. • Néoprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance. |
| Yeux | - Lunettes de protection ou lunettes de sécurité avec protections latérales. - Conformité aux exigences de protection contre les éclaboussures et les projections. |
| Peau | - Gants de protection contre les produits chimiques. - Matériaux recommandés : • Caoutchouc chloroprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance. • Néoprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance. |
| Système respiratoire | - Masque complet (face-full) avec filtre de type B si la concentration dans l’air dépasse la valeur limite d’exposition professionnelle. - Le masque doit être capable de filtrer les particules et les vapeurs de SACHTOKLAR®. |
| Corps | - Combinaisons ou vêtements de protection conçus pour résister aux produits chimiques. - Matériaux conformes aux exigences de résistance aux produits chimiques et aux éclaboussures. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Tenir à l’écart des flammes nues/de la chaleur. - En état finement divisé : utiliser des appareils antiétincelles et antidéflagrants. - Finement divisé : à l’écart de sources d’ignition/étincelles. - Observer l’hygiène usuelle. - Retirer immédiatement les vêtements contaminés. - Tenir l’emballage bien fermé. - Employer des appareils résistant à la corrosion. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Température de stockage : < 25 °C. - Conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri des rayons solaires directs. - Tenir le produit bien emballé et fermé. - Utiliser des appareils résistant à la corrosion. Incompatibilités à éviter : - Sources de chaleur. - Agents d’oxydation. - Métaux. Matériau d’emballage approprié : polyéthylène, résistant à la corrosion. Matériau d’emballage inapproprié : métal. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Traitement de l’eau dans l’utilisation industrielle et professionnelle. |