Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit goliathgel-fr2018-fs |
| --- | --- |
| Company | BASF SE |
| Date | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit goliathgel-fr2018-fs.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : goliathgel-fr2018-fs

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit goliathgel-fr2018-fs, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | BASF SE |
| État physique | gel |
| Forme | liquide visqueux |
| pH | 5 - 7 |
| Usage | Biocide, insecticide |
| Date FDS | 2018-03-19 |

La FDS date du 2018-03-19. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P391 Recueillir le produit répandu.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 9, EHSM

- RID : 9, EHSM

- ADN : 9, EHSM

- IMDG : 9, EHSM

- IATA : 9, EHSM

- UN : UN 3082

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Laver à fond avec de l’eau et du savon.

eyes : • Laver à fond à l’eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

ingestion : • Se rincer la bouche et boire de l’eau abondamment.

inhalation : • Repos, air frais.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### fipronil (ISO); 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)phényl]-4-[(trifluorométhyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile

Identification

- N° CAS : 120068-37-3

- N° EINECS : 424-610-5

Concentration :from 0.05 to 0.1

Dangers :

- H301 Toxique en cas d’ingestion.

- H311 Toxique par contact cutané.

- H330 Fatal if inhaled

- H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Fiche n°286 - Fipronil

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 8-10]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | - Matériaux conformes à la norme EN 374 (résistants aux agents chimiques). - Indice de protection = 6 (conseillé pour un contact direct prolongé). - Temps de perçage = 480 min selon EN 374. - Exemples de matériaux et épaisseurs: • Caoutchouc nitrile : 0,4 mm • Caoutchouc chloroprène : 0,5 mm • Caoutchouc butyle : 0,7 mm |
| Yeux | - Lunettes à monture avec protections latérales. - Conformes à la norme EN 166 (sécurité des yeux) |
| Peau | - Matériaux conformes à la norme EN 374 (résistants aux agents chimiques). - Indice de protection = 6 (conseillé pour un contact direct prolongé). - Temps de perçage = 480 min selon EN 374. - Exemples de matériaux et épaisseurs: • Caoutchouc nitrile : 0,4 mm • Caoutchouc chloroprène : 0,5 mm • Caoutchouc butyle : 0,7 mm |
| Système respiratoire | - Protection respiratoire non nécessaire (le produit ne nécessite pas de masque) |
| Corps | - Choisir en fonction de l’activité et du type d’exposition: • Tablier • Bottes de protection • Combinaison de protection contre les produits chimiques – Conforme à la norme EN 14605 en cas d’éclaboussures. – Conforme à la norme EN ISO 13982 en cas de poussières |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Aucune mesure particulière n’est nécessaire si le stockage et la manipulation sont appropriés. - Veiller à une bonne aération et ventilation de l’espace de stockage et du lieu de travail. - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. - Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Séparer du matériel alimentaire, y compris les aliments pour animaux. - Conserver à l’écart de la chaleur et protéger de l’action directe des rayons de soleil. - Durée de stockage maximale : 36 mois. - Ne pas dépasser 35 °C ; les caractéristiques du produit peuvent se modifier si la température est supérieure à cette valeur pendant une durée prolongée. Incompatibilités à éviter : - Bases fortes - Acides forts - Oxydants puissants |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Biocide, insecticide |