Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit bernersprayuniverselsuper6waterloook |
| --- | --- |
| Company | Berner s.a.r.l. |
| Date | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit bernersprayuniverselsuper6waterloook.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : bernersprayuniverselsuper6waterloook

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit bernersprayuniverselsuper6waterloook, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | Berner s.a.r.l. |
| État physique | aérosol |
| Forme | liquide |
| pH | Non disponible |
| Usage | Lubrifiant et dissolvant de rouille. |
| Date FDS | 2018-04-25 |

La FDS date du 2018-04-25. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

Transport :

- ADR : classe 2.1

- RID : classe 2.1

- ADN : -

- IMDG : classe 2.1

- IATA : classe 2.1

- UN : 1950

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Contact avec la peau | • Enlever immédiatement les vêtements sales et imbibés.• Laver la zone affectée en profondeur à grande eau et avec du savon.• En cas d’irritation de la peau (rougeurs, etc.), consulter un médecin.

eyes : Contact avec les yeux | • Retirer les verres de contact.• Rincer abondamment à l’eau pendant plusieurs minutes.• Si nécessaire, consulter un médecin.

ingestion : Ingestion | • Rincer soigneusement la bouche avec de l’eau.• Ne pas provoquer de vomissement.• Consulter immédiatement un médecin.

inhalation : Inhalation | • Éloigner la victime de la zone dangereuse.• Transporter la victime à l’air frais.• Selon les symptômes, consulter un médecin.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Hydrocarbures, C11-C14, n-alkanes, isoalcanes, cycloalcanes, aromates (2-25%)

Identification

- N° CAS : 64742-81-0

- N° EINECS : None

Concentration :from 50.0 to 70.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 200.0 |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### Masse de réaction de 3-méthylphényl-di(4-methylphényl)phosphate et 4-méthylphényl-di(3-méthylphényl)phosphate et tris(3-méthylphényl)phosphate

Identification

- N° CAS : 1330-78-5

- N° EINECS : None

Concentration :from 1.0 to 2.5

Dangers :

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Fiche n°44 - Phosphate de tritolyle

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[11-13]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | Gants protecteurs résistant aux solvants (norme EN 374).• Gants protecteurs en nitrile (norme EN 374). |
| Yeux | Lunettes protectrices hermétiques avec protections latérales (norme EN 166). |
| Peau | Gants protecteurs résistant aux solvants (norme EN 374).• Gants protecteurs en nitrile (norme EN 374).• Durée de perméation (délai d’irruption) ≥ 480 min.• Épaisseur de couche minimale ≥ 0,4 mm.• Crème protectrice pour les mains recommandée.• La détermination des délais de rupture conforme à la norme EN 16523‑1 n’a pas été effectuée en environnement pratique ; il est conseillé une durée maximale de port correspondant à 50 % du délai de rupture. |
| Système respiratoire | Filtre A2 P2 (norme EN 14387), code couleur marron, blanc. |
| Corps | Vêtement de protection (ex. gants de sécurité EN ISO 20345, vêtement de protection à manches longues). |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter d’inhaler les vapeurs. - Assurer une bonne ventilation des lieux. - Tenir à l’écart des sources d’ignition – interdire de fumer. - Le cas échéant, prendre des mesures contre l’accumulation de charges électrostatiques. - Ne pas utiliser sur des surfaces brûlantes. - Manger, boire et fumer ainsi que la conservation de produits alimentaires sur les lieux de travail est interdit. - Observer les indications sur l’étiquette et la notice d’utilisation. - Appliquer les modes de fonctionnement selon le mode d’emploi. - Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. - Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. - Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver hors de la portée de personnes non autorisées. Ne pas stocker le produit dans les couloirs ou dans les escaliers. Ne pas stocker avec des substances comburantes et auto‑inflammables. Respecter les règlements spéciaux sur les aérosols. Respecter les conditions spéciales de stockage. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Stocker dans un endroit bien ventilé. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Lubrifiant et dissolvant de rouille. |