Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-degrippant-freeplusbwok |
| --- | --- |
| Company | NCH Belgium Inc. |
| Date | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-degrippant-freeplusbwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : certified-degrippant-freeplusbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-degrippant-freeplusbwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | NCH Belgium Inc. |
| État physique | liquide |
| Forme | - |
| pH | Non disponible |
| Usage | Lubrifiant ; dégrippant |
| Date FDS | 2019-01-21 |

La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P310 EN CAS D’INGESTION:

- P331 NE PAS faire vomir.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- P370+P378 En cas d’incendie:

Transport :

- ADR : Classe 3, Groupe d’emballage II

- RID : Classe 3, Groupe d’emballage II

- ADN : -

- IMDG : Classe 3, Groupe d’emballage II

- IATA : Classe 3, Groupe d’emballage II

- UN : UN1173

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les chaussures. En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.

eyes : Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Faire appel à une assistance médicale immédiatement.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin et montrer l’étiquette au professionnel de santé.

inhalation : Aller à l’air libre. Si les troubles respiratoires persistent, consulter un médecin.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### HYDROCARBONS, C9-C11, ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

Identification

- N° CAS : None

- N° EINECS : 919-857-5

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### SODIUM PETROLEUM SULPHONATE

Identification

- N° CAS : 68608-26-4

- N° EINECS : None

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Non |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### ETHYL ACETATE

Identification

- N° CAS : 141-78-6

- N° EINECS : None

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 734.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1468.0 |

#### Propriétés

Fiche n°18 - Acétate d’éthyle

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | Gants de protection • Gants résistants aux solvants.• Matériaux suggérés : caoutchouc butyle, caoutchouc fluoré, alcool de polyvinyle.• Conformité : norme EN 374 (gants de protection chimique). |
| Yeux | Protection des yeux • Lunettes de sécurité avec protections latérales.• Lunettes de sécurité à usage général si la méthode d’utilisation peut entraîner un contact oculaire.• Conformité : norme EN 166 (lunettes de protection). |
| Peau | Gants de protection • Gants résistants aux solvants.• Matériaux suggérés : caoutchouc butyle, caoutchouc fluoré, alcool de polyvinyle.• Conformité : norme EN 374 (gants de protection chimique). |
| Système respiratoire | Protection respiratoire • Masque ou système respiratoire adapté aux vapeurs organiques.• Conformité : norme EN 14387 (vapeurs organiques). |
| Corps | - |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Ne jamais siphonner avec la bouche. - Assurer une ventilation adéquate. - Utiliser un confinement secondaire (planchers/surfaces étanches) pour contenir les déversements. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver dans le conteneur original. - Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. - Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. - Stocker conformément à la réglementation locale. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Lubrifiant ; dégrippant |