Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-natsilextraaerosolaccelplusaerosolbwok |
| --- | --- |
| Company | NCH Belgium Inc. |
| Date | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-natsilextraaerosolaccelplusaerosolbwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : certified-natsilextraaerosolaccelplusaerosolbwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-natsilextraaerosolaccelplusaerosolbwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | NCH Belgium Inc. |
| État physique | liquide |
| Forme | légèrement visqueux (pas de poudre, grains, granulés, pastilles, pâte, etc.) |
| pH | Non disponible |
| Usage | Agent anti‑adhérent. |
| Date FDS | 2017-12-20 |

La FDS date du 2017-12-20. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P312 P312

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

Transport :

- ADR : 2.1

- RID : 2.1

- ADN : pas disponible

- IMDG : 2.1

- IATA : 2.1

- UN : UN1950

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les chaussures. Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir ; consulter un médecin.

inhalation : Aller immédiatement à l’air libre. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Propane

Identification

- N° CAS : 74-98-6

- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :from 25.0 to 50.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### Butane

Identification

- N° CAS : 106-97-8

- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :from 25.0 to 50.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0 |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Identification

- N° CAS : None

- N° EINECS : 921-024-6

Concentration :from 20.0 to 25.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle), caoutchouc fluoré ou alcool de polyvinyle. Conformes à la norme EN 374. |
| Yeux | Lunettes de sécurité, conformes à la norme EN 166. |
| Peau | Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle), caoutchouc fluoré ou alcool de polyvinyle. Conformes à la norme EN 374. |
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres, en cas de ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire conforme à EN 14387 (vapeurs organiques). Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d’exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. |
| Corps | Aucune spécification donnée. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. - Assurer une ventilation adéquate. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver à l’écart de la chaleur, des sources d’ignition, des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. - Stocker conformément à la réglementation locale. - En cas d’incendie, entreposer les bidons séparément, dans des enceintes fermées. - Le récipient est sous pression ; éviter toute perforation ou ouverture accidentelle. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Agent anti‑adhérent. |