Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-nowaerosoltubok |
| --- | --- |
| Company | NCH Belgium Inc. |
| Date | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-nowaerosoltubok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : certified-nowaerosoltubok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-nowaerosoltubok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | NCH Belgium Inc. |
| État physique | liquide |
| Forme | - |
| pH | 13 |
| Usage | Nettoyant. |
| Date FDS | 2019-01-21 |

La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Le pH du produit impose la classification H314.

- Le produit doit avoir la classification supplémentaire [‘H314’].

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P251 P251

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P337 Si l’irritation oculaire persiste:

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

Transport :

- ADR : 2.2

- RID : 2.2

- ADN : pas disponible

- IMDG : 2.2

- IATA : 2.2

- UN : UN1950

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les chaussures. Consulter un médecin si irritation persiste.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si irritation persiste.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. Consulter immédiatement un médecin et montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas faire vomir.

inhalation : Aller à l’air libre. Consulter un médecin si irritation ou difficulté à respirer.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### ISOBUTANE

Identification

- N° CAS : 75-28-5

- N° EINECS : 200-857-2

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0 |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### MONOPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER

Identification

- N° CAS : 107-98-2

- N° EINECS : 203-539-1

Concentration :less or equal to 3.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 184.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 369.0 |

#### Propriétés

Fiche n°221 - 1-Méthoxy-2-propanol et son acétate

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1, 2, 14]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### PROPANE

Identification

- N° CAS : 74-98-6

- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :less or equal to 3.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE

Identification

- N° CAS : 68391-01-5

- N° EINECS : 269-919-4

Concentration :less or equal to 0.3

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

### ALKYL DIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE

Identification

- N° CAS : 85409-23-0

- N° EINECS : 287-090-7

Concentration :less or equal to 0.3

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Non |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | Non |

#### Propriétés

Pas d’informations disponible.

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | Gants de protection • Conformité : norme EN 374.• Types suggérés : – Caoutchouc nitrile (épaisseur : 0,4 mm). – PVC (épaisseur : 0,7 mm). – Neoprène (épaisseur : 0,4 mm). |
| Yeux | Lunettes de sécurité • Conformité : norme EN 166.• Utilisation : lunettes de sécurité si la méthode d’utilisation peut entraîner un contact oculaire. |
| Peau | Gants de protection • Conformité : norme EN 374.• Types suggérés : – Caoutchouc nitrile (épaisseur : 0,4 mm). – PVC (épaisseur : 0,7 mm). – Neoprène (épaisseur : 0,4 mm).• Durabilité et résistance à la température et aux agents chimiques dépendent de la fréquence, durée de contact, température et agents chimiques. |
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Conformité : EN 14387 (vapeurs organiques).• Port obligatoire lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d’exposition et que la ventilation du local est insuffisante. |
| Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Utilisation recommandée pour éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. Assurer une ventilation adéquate. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Les conditions de stockage sûr sont: - Les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées. - Le récipient est sous pression ; il faut le protéger contre les rayons solaires et ne pas l’exposer à une température supérieure à 50 °C. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Nettoyant. |