Table of Contents

| Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit candicar-antigellaveglace-20c |
| --- | --- |
| Company | Candicar Europe S.A. |
| Date | 2026-04-07 |
| Version | Rev0 |
| Auteur | Emilia 0.6.0 |

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit candicar-antigellaveglace-20c.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?

- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?

- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?

- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?

- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

- Fiches toxicologiques de l’INRS

- Directive 2012/18/UE (SEVESO)

- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV

- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)

- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# Analyse des dangers : candicar-antigellaveglace-20c

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit candicar-antigellaveglace-20c, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Fabriqué par | Candicar Europe S.A. |
| État physique | liquide |
| Forme | fluide |
| pH | 7.00 |
| Usage | Produit pour l’automobile. |
| Date FDS | 2020-02-27 |

La FDS date du 2020-02-27. Elle a donc 6 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## Erreurs de classification

### Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P103 Lire l’étiquette avant utilisation.

- P210 P210

- P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 3

- RID : 3

- ADN : 3

- IMDG : 3

- IATA : 3

- UN : 1993

## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : – Enlever immédiatement les vêtements contaminés. – Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon (ou un nettoyant connu).

eyes : – Rincer abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. – Si une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle apparaît, consulter un ophtalmologiste.

ingestion : – Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée) : rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin. – Ne pas faire vomir. – Garder le patient au repos et consulter un médecin en montrant l’étiquette. – En cas d’ingestion accidentelle, appeler un médecin pour évaluer la nécessité d’une surveillance ou d’un traitement hospitalier.

inhalation : – Pas de mesures spécifiques indiquées dans le document.

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Ethanol

Identification

- N° CAS : 64-17-5

- N° EINECS : 200-578-6

Concentration :from 50.0 to 81.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0 |

#### Propriétés

Fiche n°48 - Éthanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### Propan-2-ol

Identification

- N° CAS : 67-63-0

- N° EINECS : 200-661-7

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

| Réglementation | Présence / Valeur |
| --- | --- |
| Classé CMR | Non |
| REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui |
| REACH Annexe XIV (autorisation) | Non |
| Règlement POP | Non |
| RPB (Biocides) | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes) | Oui |
| VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0 |

#### Propriétés

Fiche n°66 - Propan-2-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[16-18]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## Protections individuelles et collectives à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Mains | - Utiliser des gants de protection appropriés, résistants aux agents chimiques, conformes à la norme NF EN 374. - Choisir le type de gant en fonction de l’application et de la durée d’utilisation. - Gants conseillés : Caoutchouc nitrile (NBR), copolymère butadiène‑acrylonitrile. - Caractéristiques recommandées : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374. |
| Yeux | - Porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN 166. - Utiliser des protections oculaires conques (coniques) contre les projections de liquide. - En cas de danger accru, prévoir un écran facial pour la protection du visage. |
| Peau | - Utiliser des gants de protection appropriés, résistants aux agents chimiques, conformes à la norme NF EN 374. - Choisir le type de gant en fonction de l’application et de la durée d’utilisation. - Gants conseillés : Caoutchouc nitrile (NBR), copolymère butadiène‑acrylonitrile. - Caractéristiques recommandées : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374. |
| Système respiratoire | - Aucune information spécifique sur les masques ou filtres n’est fournie dans le texte. |
| Corps | - Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| Zones à protéger | Mesures à envisager |
| --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. - Manipuler dans des zones bien ventilées. - Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l’air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle. - Éviter l’accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre. - Mettre toujours à la terre lors des transvasements, porter des chaussures et des vêtements antistatiques et réaliser les sols en matériau non‑conducteur. - Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d’ignition, et posséder un équipement électrique protégé. - Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d’étincelles et de flammes nues. - Ne pas utiliser d’outils pouvant provoquer des étincelles. - Ne pas fumer. - Interdire l’accès aux personnes non autorisées. - Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. - Pour la protection individuelle, se référer à la rubrique 8. |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Aucune donnée n’est disponible. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit pour l’automobile. |